| Wzmocnienie podłoża kolumnami kamiennymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( kolumny smukłe ) |  |  |  |  | HkmaxDk>4 |  |  |  |  |  |  |
| Obliczenia nośności kolumn żwirowych pod fundamentem budynku dydaktycznego AWF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziom posadowienia płyty fundamentowej 54,30 m npm.Płyta będzie spoczywać na poduszce żwirowej gr. 50 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W obliczeniach założono, że kolumna na dlugościach 2,8 - 3,3 m będzie pracowała w gruncie nienośnym, zbudowanym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z nasypów niekontrolowanych i gruntów organicznych zalegających średnio do rzędnej 51,0 m npm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolumny będą pogrążone w 1,5 metrowej warstwie średnio zagęszczonych piasków grubych i średnich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacisk płyty fundamentowej wynosi q = 100 kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rys.1. Mechanizmy utraty stateczności układu kolumna - grunt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spęcznienie kolumny smukłej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 54,30 | płyta fundamentowa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 53,80 | poduszka żwirowa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | podłoże nienośne Eo = 15,0 MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 51,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Piaski grube i średnie w stanie średnio zagęszczonym |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 49,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rys. 2. Schemat podłoża przyjety do obliczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Dane wyjściowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Zebranie obciążeń ( charakterystycznych ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Masa własna poduszki żwirowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - przyjęto wysokość nasypu : |  |  |  |  |  |  |  | h = | 0,50 | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kNm3kNm2 |
|  | - przyjęto ciężar objętościowy materiału nasypu : |  |  |  |  |  |  |  |  = | 18,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | pg1=h⋅γ |  |  |  |  |  |
|  | - stąd |  |  |  |  |  |  |  | pg1 = | 9,25 |  |
| 1.1.2. Masa własna nawierzchni drogowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - przyjęto grubość nawierzchni : |  |  |  |  |  |  |  | hn = |  | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kNm3kNm2 |
|  | - przyjęto ciężar objętościowy materiału nasypu : |  |  |  |  |  |  |  | n = |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pg2=hn⋅γn |  |  |  |  |  |
|  | - stąd |  |  |  |  |  |  |  | pg2 = | 0,00 |  |
| 1.1.3. Obciążenie płytą fundamentową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kNm2kGcm2kNm2kNm2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pq = | 100,00 |  |
| 1.1.4. Nacisk jednostkowy na grunt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p0=pg1+pg2+pq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | p0 = | 109,25 |  |
| 1.2. Parametry wzmacnianego gruntu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kNm3 |  |
|  | - ciężar objętościowy : |  |  |  |  |  |  |  | 0 = | 16,50 |  |
|  | - współczynnik parcia gruntu w spoczynku : |  |  |  |  |  |  |  | K0 = | 0,85 |  |
|  | - moduł odkształcenia gruntu : |  |  |  |  |  |  |  | E0 = | 15,00 | MPa |
|  | - moduł ściśliwości gruntu : |  |  |  |  |  |  |  | M0 = | 21,40 | MPa |
|  | - współczynnik Poisson'a : |  |  |  |  |  |  |  | 0 = | 0,30 |  |
|  | - spójność bez drenażu : |  |  |  |  |  |  |  | Cu = | 15,00 | kPa |
|  | - największa miąższość warstwy słabej : |  |  |  |  |  |  |  | H1 = | 3,30 | m |
|  | - najmniejsza miąższość warstwy słabej : |  |  |  |  |  |  |  | H2 = | 2,80 | m |
| 1.3. Parametry materiału kolumn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kNm3 |
|  | - ciężar objętościowy : |  |  |  |  |  |  |  | k = | 18,00 |  |
|  | - moduł odkształcenia : |  |  |  |  |  |  |  | Ek = | 60,00 | MPa |
|  | - współczynnik Poisonn'a : |  |  |  |  |  |  |  | k = | 0,30 |  |
|  | - kąt tarcia wewnętrznego : |  |  |  |  |  |  |  | k = | 40,00 | o |
| 1.4. Parametry kolumn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - średnica kolumny : |  |  |  |  |  |  |  | Dk = | 0,70 | m |
|  | - długość kolumny maksymalna : |  |  |  |  |  |  |  | Hk max = | 3,30 | m |
|  | - długość kolumny minimalna : |  |  |  |  |  |  |  | Hk min = | 2,80 | m |
| 1.5. Rozmieszczenie kolumn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - rodzaj komórki (wybierz numer) : |  |  |  | 3 | - trójkąt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - kwadrat | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - sześciokąt | 3 |  |  |  |  |
|  | - rozstaw pali : |  |  |  |  |  |  |  | s = | 1,60 | m |
| 1.6. Wymiary fundamentu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - szerokość : |  |  |  |  |  |  |  | B = | 18,00 | m |
|  | - długość : |  |  |  |  |  |  |  | L = | 32,00 | m |
| 2. Obliczenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Efektywna średnica komórki De : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | De=2⋅3π⋅s |  |  |  |  |  |
|  | - rodzaj komórki : |  |  | - sześciokąt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | De=2π⋅s |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - kwadrat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | De=3⋅3π⋅s |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - trójkąt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - obliczenia przeprowadza się wg : |  |  |  | De = | 1,68 | m |
| 2.2. Współczynnik  : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Podstawiając : | Dk = | 0,70 | m |
|  |  |  |  |  |  | Ak=π4⋅Dk2Ae=π4⋅De2 |  |  | De = | 1,68 | m |
|  |  |  |  |  |  | α=AkAe=DkDe2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  = | 0,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1α= |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,76 |  |
|  |  | Rys.3. Schematy rozmieszczenia kolumn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość podkreślona oznacza moduł rozstawu pali s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Współczynnik redukcji osiadań  : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - metoda Priebego : |  |  |  |  |  |  |  | k = | 40,00 | o |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = | 0,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  = | 0,17 |  |
|  |  |  |  |  | - podstawiając wartości do wzorów otrzymamy : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kak=tg2π4−12⋅Φk |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kak = | 0,22 |  |
|  |  |  |  |  |  | f=1−ν0⋅1−α1+α−2⋅ν0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | f = | 1,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | β=1+α⋅1+2⋅f2⋅Kak⋅f−1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  = | 2,02 |  |
|  | - metoda Balaama - Bookera : |  |  |  |  |  |  |  | k = | 0,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ek = | 60,00 | MPa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = | 0,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E0 = | 15,00 | MPa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  = | 0,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | M0 = | 21,40 | MPa |
|  |  |  |  |  | - podstawiając wartości do wzorów otrzymamy : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | λk=Ek⋅νk1+νk⋅1−2⋅νk |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | k = | 34,62 | MPa |
|  |  |  |  |  |  | Gk=Ek2⋅1+νk |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gk = | 23,08 | MPa |
|  |  |  |  |  |  | λ0=E0⋅ν01+ν0⋅1−2⋅ν0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = | 8,65 | MPa |
|  |  |  |  |  |  | G0=E02⋅1+ν0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G0 = | 5,77 | MPa |
|  |  |  | F=λk−λ0⋅1−α2⋅λ0+G0−λk−Gk⋅α+λk+Gk+G0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F = | 0,19 |  |
|  | βe=1M0⋅λk+2⋅Gk⋅α+λ0+2⋅G0⋅1−α−2⋅λk−λ0⋅α⋅F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | e = | 1,35 |  |
| 2.4. Rozkład nacisku na kolumnę i wzmacniany grunt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | n=1+β−1α |  |  |  |  |  |
|  | - współczynnik koncentracji obciążenia n : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Podstawiając : | = | 2,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  = | 0,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | n = | 6,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kNm2 |
|  | - jeżeli średni nacisk przekazywany przez fundament na grunt wynosi : |  |  |  |  |  |  |  | p0 = | 109,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | p'=1β⋅p0 |  |  |  | kNm2 |
|  | - to pionowe obciążenie otaczającego kolumnę gruntu : |  |  |  |  |  |  |  | p' = | 54,07 |  |
|  |  |  |  |  |  | pk'=nβ⋅p0 |  |  |  |  | kNm2 |
|  | - a pionowe obciążenie kolumny : |  |  |  |  |  |  |  | pk' = | 371,95 |  |
| 2.5. Obciążenie graniczne kolumny smukłej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Podstawiając : |  | Hk max = | 3,30 | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dk = | 0,70 | m |
|  | HkmaxDk>4 |  |  |  |  |  |  | HkmaxDk= |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,71 |  |
|  |  |  |  | - metoda Hughesa - Withersa : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Podstawiając : | K0 = | 0,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dk = | 0,70 | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kNm3kNm2 |
|  |  |  |  |  |  | efektywny ciężar objetościowy |  |  | ' = | 16,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | p' = | 100,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E0 = | 15,00 | MPa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = | 0,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu = | 15,00 | kPa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | k = | 40,00 | o |
|  | - głębokość spęcznienia kolumny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | z≈1,5⋅Dk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | z = | 1,05 | m |
|  | - naprężenie pierwotne w otoczeniu kolumny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | σ'ho=K0⋅γ'⋅z+p' |  |  |  |  |  |  |  | kNm2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ' ho = | 62,47 |  |
|  | - współczynnik korekcyjny podany przez Wrotha i Hughesa : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gou=E02⋅1+ν0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G ou = | 5769,23 | kPa |
|  |  |  |  | k=1+lnGoucu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | k = | 6,95 |  |
|  | - współczynnik odporu materiału kolumny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kpk=tg2π4+12⋅Φk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | K pk = | 4,60 |  |
|  | - graniczny efektywny nacisk na kolumnę : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | p'kf=σ'ho+k⋅cu⋅Kpk |  |  |  |  |  |  |  | kNm2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | p'kf = | 766,89 |  |
| 2.6. Osiadania podłoża naturalnego, traktowanego jako warstwa sprężysta o stałej grubości. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | B = | 18,00 | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | L = | 32,00 | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hk max = | 3,30 | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hk min = | 2,80 | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kNm2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | p0 = | 109,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 = | 0,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E0 = | 15,00 | MPa |
|  | - po podstawieniu do wzorów : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | LB= |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HmaxB= |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HminB= |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  | - z powyższych zależności otrzymujemy : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | h (max) = | 0,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | h (min) = | 0,13 |  |
|  | s0max=p0⋅B⋅1−ν02⋅ϖhLB,HmaxBE0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | s 0 max = | 2,03 | cm |
|  | s0min=p0⋅B⋅1−ν02⋅ϖhLB,HminBE0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | s 0 min = | 1,55 | cm |
| 2.7. Osiadanie podłoża ulepszonego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | βmax,min=s0max,mins |  |  |  |  |  |  |
|  | - po przekształceniu i podstawieniu wartości otrzymano : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | smax=s0maxβmax |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | s(max) = | 1,87 | cm |
|  |  |  |  |  | smin=s0minβmin |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | s(min) = | 1,45 | cm |
|  |  |  |  |  | βmax=smax−smin1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | βmax= |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 / | 2368 |  |  |  |  |
| 2.8. Sprawdzenie warunków stanów granicznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - przy uwzględnieniu wartości współczynnika bezpieczeństwa m = |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  | - powinny być spełnione warunki : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pk'≤m⋅pkf'=m⋅pkf' |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pk'= |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 371,95 | 383,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | WARUNEK SPEŁNIONY |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | smax≤sdop |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | =sdop |  |  |  |  |
|  |  |  |  | smax= | 1,87 | 12,00. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | WARUNEK SPEŁNIONY |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | βmax≤βdop |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | βmax= |  | βdop= |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 / | 2368. | 1 / | 500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | WARUNEK SPEŁNIONY |  |  |  |  |  |  |
|  | Nośność pojedynczej kolumny wynosi N = 0,25(3,14 *0,72*383) = 147 kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |