PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO

POZNAŃ, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39

Konstrukcja – część opisowa.

1.   Podstawa opracowania.

2.   Opis ogólny.

3.   Opis konstrukcji.

4.   Fundamentowanie.

5.   Materiały konstrukcyjne.

6.	Opis technologii zastosowania kolumn żwirowych KSS

7.   Obciążenia użytkowe i normy

I.	Podstawa opracowania

1.	Projekt architektoniczny wykonywany równolegle przez arch. J. Gurawskiego
z zespołem.

2.	Projekty branżowe koordynowane przez kierująca pracowanie architektoniczna j.w.

3.	Dokumentacja geologiczno-inżynierska opracowana przez GEOPROJEKT
w Poznaniu w 2005 r. i w październiku 2006 r.

4.	„Wytyczne geologiczno-inżynierskie” w zakresie fundamentowania opracowane przez dr inż. Pawła Borowczaka w listopadzie 2006 r.

II.	Opis ogólny

Bryłę obiektu tworzy 6 oddylatowanych części tworzących architektoniczną całość, a pod względem konstrukcyjnym podzielonych dylatacjami szerokości 5 cm aż do fundamentów włącznie.

Całość oznaczono literami i tak:

części „A”, „B”, „C”	–	elementy 6-cio kondygnacyjne przeznaczone na dydaktykę

część „D”	–	2 sale wykładowe, 1-dno kondygnacyjne z holem studenckim, zlokalizowane poniżej wejścia głównego

część „E”, „F”	–	zaplecze techniczne obiektu, 1-dno kondygnacyjne, zlokalizowane w przedłużeniu budynku „D”, jako jego „skrzydła”

Przed wejściem głównym zaprojektowano kładkę dla pieszych, spinającą zróżnicowanie terenu.

III.	Opis konstrukcji

1.	Obiekt główny

Całość obiektu głównego projektuje się w konstrukcji żelbetowej, wylewanej na budowie z betonu B25 ÷ B45 w zależności od wymogów wytrzymałościowych i technicznych. Roboty wykonywane w deskowaniach systemowych. Niektóre elementy jak podpory i obudowę wentylatora na dachu projektuje się w konstrukcji stalowej ze stali ST 3S z obudowa
z lekkich płyt warstwowych typu „sandwicz” wg aktualnej oferty producentów płyt osłonowych.

Część „A”, „B”, „C”

Zasadniczy schemat statyczny budynku określa się jako „przeponowo-tarczowy”, w którym zarówno obciążenie pionowe jak i poziome są poprzez przepony – płyty stropowe przenoszone na tarcze – ściany żelbetowe, z lokalnymi zamianami podpór pionowych – tarczy, na słupy żelbetowe z ryglami w poziomie stropów – płyt.

Siatka modularna w kierunku podłużnym jest oparta na rozstawie a = 6,20 m, w kierunku poprzecznym na rozpiętościach L1 = 5,40 m; L2 = 4,50 m;
L3 = 5,40 m. Dodatkowo w kondygnacji piwnicznej występuje moduł
a = 2,10 m, który w kondygnacji IV powtórzono jako wsporniki o wysięgu
aw = 2,10 m.

Wysokości kondygnacji naziemnych w module konstrukcji wynoszą:

–	parter	–	h0 = 3,70 m

–	I, II, piętro	–	hI,II = 3,50 m

–	III, IV, piętro	–	hIII,IV = 3,30 m

Wysokość kondygnacji przyziemia:

–	dla części „A”, „C” wynosi		ACh(-1)	= 3,85 m

–	dla części „B” wynosi		Bh(-1)	= 4,35 m

Elementy konstrukcyjne

–	Płyty stropowe grubości 20 cm z betonu klasy B zbrojone stalą klasy
AIII – 34GS

–	Słupy 50 cm lub min. 35×35 cm z betonu B30 zbrojone stalą j.w.

–	Ściany wewnętrzne i tarcze grubości 25 cm z betonu i stali j.w.

–	Ściany zewnętrzne i tarcze „P” grubości 30 i 25cm z betonu i stali j.w.

- Piony komunikacyjne szt. 2 zlokalizowano na skrajach części „B” – tj. na osiach 5a’ – 6’ i 9’ – 10’a. W pionach komunikacyjnych zlokalizowano szyby windowe o ścianach grubości 20 cm z betonu B25. Szyb dźwigowy stanowi jednocześnie podporę pod brzegi klatki schodowej zaprojektowanej w konstrukcji żelbetowej z betonu B25.

- Płyty biegowe, spoczniki i podesty płytowe, wylewane „na mokro” z betonu i stali jw.

Centrale wentylacyjne.

Zaprojektowano na dachu w części, gdzie znajdują się agregaty centrali wentylacyjnych konstrukcję szkieletową, składającą się z ram stalowych z profili HEA 120, w których stopy słupów zamocowane są do stropu i nadciagów ostatniej kondygnacji za pomocą kotew HILTIi.

Obudowa ściany zewnętrznej i dach została przyjęta z paneli ( kaset ) aluminiowych na     konstrukcji systemowej stalowej, wypełnionych wełną mineralną. W płaszczyźnie dachu przewiduje się stężenia połaciowe z cięgien typu Deha –Halfen.

Część „D” – sale wykładowe

Zaprojektowano jako skrzynię 1-dno kondygnacyjną usztywnioną wewnątrz poprzecznie za ścianami żelbetowymi między „salami wykładowymi” a „holem studenckim”.

Strop to konstrukcja „kasetonowa” = ruszt żelbetowy z wypełnieniem płytą żelbetową, względnie bez płyty jako element naświetla górnego.

Ściany grubości 25; 30 i 35 cm, ustalonej warunkami techniczno-wytrzymałościowymi z betonu klasy B30 ÷ B30 o szczelności W10 i W12 o nasiąkliwości < 5 cm.

Część E, F – „zaplecze techniczne”

Konstrukcja budynków to układy statyczne ścianowo-stropowe, całość
w żelbecie. Ściany gr. 25 i 30 cm wzmocnione pilastrami. Stropy płytowe
gr. 20 cm wzmocnione przy naświetlach żebrami żelbetowymi. Całość żelbetowa w zależności od wymogów techniczno-wytrzymałościowych z betony klasy B25 ÷ B30 o szczelności W10 i W12 o nasiąkliwości < 5cm.

W otoczeniu budynku głównego ze względu na znaczne różnice terenu zaprojektowano mury

oporowe w kształcie litery „L” o zmiennym wysięgu płyty fundamentowej, uzależnionym od

różnicy terenu, zgodnie z obliczeniami statycznymi. Mury oporowe podzielone są dylatacjami,

uzależnionymi od długości odcinków muru. Mury oporowe wykonane będą z betonu B25, zbrojone stalą  A-IIIN. Pod murami oporowymi przewiduje wymianę gruntów podsypką żwirowo-piaskową o zagęszczeniu Is ≤ O.97.

IV.	Fundamentowanie

1.	Warunki geotechniczne

Na podstawie „Dokumentacji Geologiczno-inżynierskiej” z kwietnia 2005 r. opracowanej przez GEOPROJEKT Poznań ustalono:

a)	Pod względem geomorfologicznym teren inwestowania znajduje się
w obrębie podwyższonego nasypami zalewowego i nadzalewowego
tarasu lewobrzeżnego odcinka doliny rzeki Warty, w odległości ok. 600 m od jej koryta. Obecny poziom podwyższonego terenu kształtuje się na rzędnych 58,40 do 59,30 m npm i jest wyższy od pierwotnego poziomu
o około 5,50 do 8,00 m.

b)	Charakterystyka przekroju geologicznego:
Nasypy – występują na całym terenie, ich miąższość dochodzi do 8 m, zbudowane są z gruntów niespoistych tj piasków drobnych, piasków drobnych próchnicznych oraz z gruntów spoistych – glin piaszczystych, piasków gliniastych i zawierają duże ilości gruzu ceglanego.

Nasypy z glin posiadają zróżnicowaną konsystencję od (lokalnie) miękkoplastycznych (jak w otworze nr 3/P-4666) do (w przewadze) twardopiastycznych natomiast wykonane sondowania wykazały, że nasypy z piasków posiadają zróżnicowane zagęszczenie występując w stanach luźnych i średniozagęszczonych w granicach stopnia zagęszczenia Id - 0,20 – 0,60, lokalnie również są zagęszczone.

Grunty rodzime występujące w podłożu ujęto w 3 grupach genetycznych wydzielając w nich warstwy gruntów o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych.

Grupa I – zaliczono do niej osady organiczne i ze względu na zróżnicowaną zawartość części organicznych wydzielono 2 warstwy geotechniczne:

warstwa IA – obejmuje torfy, lokalnie przewarstwione piaskami drobnymi,
o zawartości części organicznych lom = 31,9 ÷ 41,9% i wilgotności naturalnej Wn= 117,4 ÷ 160,4%;

warstwa IB – to namuły i namuły pylaste z przewarstwieniami piasków drobnych oraz lokalnie gliny pylaste humusowe na pograniczu namułów z glin pylastych – grunty te zawierają 4,4 ÷ 8,4% części organicznych i posiadają wilgotność naturalną Wn = 33,4 ÷ 64,5%.

Grupa II – zaliczono do niej dominujące w podłożu grunty niespoiste tj. piaski różnej granulacji oraz pospółki i żwiry.

W zależności od uziarnienia i stopnia zagęszczenia w grupie tej wydzielono

6 warstw geotechnicznych.

Grunty warstw IIa ÷ IIC są średniozagęszczone o uogólnionym stopniu

zagęszczenia ID(n) = 0,50, w tym:

warstwa IIA – to piaski drobne oraz lokalnie piaski drobne z humusem

i z przewarstwieniami namułów, wilgotne i nawodnione;

warstwa //B – to piaski średnie, lokalnie z wkładkami namułów, również wilgotne i nawodnione;

warstwa lIc - zaliczono do niej żwiry i pospółki, nawodnione.

Grunty warstw IId - IIf są zagęszczone o ID(n) = 0,70, w tym:

warstwa IID – to piaski drobne, lokalnie z wkładkami humusu oraz przewarstwieniami piasków średnich, wilgotne i nawodnione;

warstwa IIe – to piaski średnie i grube, również wilgotne i nawodnione; warstwa lIF – obejmuje żwiry i pospółki, nawodnione.

Grupa III – zaliczono do niej stwierdzone w głębszym podłożu iły trzeciorzędowe (iły pstre poznańskie) wykształcone jako iły i iły pylaste;
w zależności od konsystencji grunty tej grupy ujęto w 2 warstwach geotechnicznych;

warswa IIIA – to iły o konsystencji twardoplastycznej o IL(n) = 0,05;

warstwa IIlB – obejmuje iły półzwarte o stopniu plastyczności IL = 0,00.

Omawiane podłoże jest mało zróżnicowane pod względem geologicznym, ale wykazuje duże zróżnicowanie pod względem geotechnicznym.

c)	Warunki wodne:
Dolne części nasypów a głównie rodzime piaski, pospółki i żwiry budują
w podłożu warstwę wodonośna w której woda gruntowa posiada swobodne zwierciadło lub napięte o niewielkim ciśnieniu hydrostatycznym.

–	w kwietniu 2005 r. woda została stwierdzona na rzędnych
51,60 ÷ 53,40 m npm

–	w powodzi w marcu 1997 r. woda osiągnęła poziom 54,60 m npm

–	w marcu 1924 r. poziom wody sięgał rzędnej 57,83 m npm

d)	Agresywność wody gruntowej w stosunku do betonu

Analizy chemiczne próbek wody gruntowej pobranych z otworów wiertniczych w różnych okresach badawczych wykazały, że jako środowisko dla betonu:

–	woda gruntowa pobrana na początku grudnia 1966 r. i stycznia 1967 r. w ramach dokumentacji P-2555 posiadała słabą i silną agresywność siarczanową

–7	woda pobrana w grudniu 1977 r. w ramach dokumentacji P-4781 oraz
w kwietniu 2005 r. w niniejszym opracowaniu nie wykazywała agresywności.

Biorąc pod uwagę możliwość zmienności chemii wody gruntowej w cyklu wieloletnim należy do projektowania przyjąć silną agresywność siarczanową wody gruntowej w stosunku do betonu.

2.	Fundamenty

W oparciu o wytyczne dr inż. P. Borowczaka zaprojektowano fundamenty części A, B, C i D w postaci skrzyń fundamentowych o schemacie statycznym rusztowo-płytowym, posadowionych na gruncie wzmocnionym kolumnami żwirowymi. Rozstaw kolumn żwirowych dostosowano do występujących nacisków na grunt, co ilustrują rysunki fundamentów wykonane wg „wytycznych technicznych” opracowanych przez w.w. Posadowienia  budynków części E i F projektuje się na ławach żelbetowych o wysokości 40,0 cm i szerokości zgodnie z obliczeniami statycznymi.

Poziom spodu fundamentu części  A, B, C i D przewidziano na poziomie (-)6,60 m tj. na 54,35m npm. Pod skrzyniami wykonać warstwę podbetonu gr. 10 cm na poduszce
żwirowej o grubości 50 cm zagęszczonej do Is  0,97. Ławy fundamentowe pod budynkami

E i F zostaną posadowione na rzędnej – 5.0 m tj.na 56.85m npm.

3.	Uwagi i zalecenia

a)	W oparciu o warunki geotechniczne określone przez GEOPROJEKT
i przedstawione w punkcie IV.1 niniejszego opisu oraz wytyczne techniczne i konsultacje dr inż. P. Borowczaka ustalono:

–	ruszt fundamentowy z płytą należy konstruować jako „wannę” żelbetową, której górne krawędzie ściany sięgają minimum do poziomu (-)4,60 m = 56,20 m npm

–	„wannę” wykonać z betonu klasy B30 o szczelności W12 (nasiąkliwość max a < 3 cm) co zapewni równocześnie zabezpieczenie przed agresywnością siarczanowej wody gruntowej w stosunku do betonu

–	przewiduje się poprowadzenie robót fundamentowych w wykopie szerokoprzestrzennym

b)	Przygotowanie podłoża pod fundamentowanie należy wykonywać według wskazań „Wytycznych Technicznych” opracowanych przez dr inż.P. Borowczaka oraz „Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej” opracowanej przez GEOPROJEKT Poznań w kwietniu 2005 r.i październiku 2006 r.

V.	Materiały konstrukcyjne

1.	Beton wylewany na budowie marki B25 ÷ B30 o szczelności w zależności od wymagań technicznych W8 ÷ W12.

2.	Podbeton marki B15 ÷ B25.

3.	Stal zbrojeniowa AI-St3S; AIII-34GS, AIII-N-BSt500S.

4.	Stal profilowa St3S i 18G2A.

5.	Pokrycie antykorozyjne konstrukcji stalowych :

–	cynkowanie ogniowe o grub. powłoki min. 80m

–	metalizacja natryskowa o gr. powłoki 200m + minimum 2 warstwy
emalii epoksydowej grub. min. 160m.

VI.	Opis technologii zastosowania kolumn żwirowych KSS

Zaprojektowano kolumny żwirowe KSS systemu Kellera, które wykonywane są

w technologii wibrowymiany za pomocą wibratora wgłębnego z wewnętrznym

podawaniem materiału.

W pierwszej fazie wibrator wypełnia się kruszywem i pogrąża w podłoże przy udziale

wibracji i docisku maszyny podstawowej . Po osiągnięciu głębokości przewidzianej

w projekcie następuje formowanie poszerzonej stopy żwirowej w gruncie nośnym, przy czym podłoże rodzime doznaje dodatkowo wzmocnienia na skutek zagęszczenia (grunty sypkie) lub przyspieszonej konsolidacji (nawodnione grunty

spoiste)

W drugiej fazie następuje  formowanie trzonu kolumny w obrębie gruntów słabych.

W tym celu do wibratora wsypuje się od góry, poprzez zamykaną śluzę kruszywo

o uziarnieniu od 2 do 32 mm. W trakcie podciągania wibratora do góry kruszywo

wypływa spod ostrza wibratora przy udziale sprężonego powietrza  i wypełnia przestrzeń zajętą wcześniej przez wibrator. Posuwisto – zwrotny ruch wibratora

kontynuowany jest na całej wysokości kolumny żwirowej.

Zasadniczymi zaletami kolumn żwirowych są:

- krótsza długość kolumn w stosunku do pali o tej samej nośności, co wynika z korzystnego działania poszerzonej stopy żwirowej.

- dostosowanie długości kolumn do rzeczywistego przebiegu nośnych warstw

gruntu w podłożu dzięki rejestracji oporu penetracji wibratora

- duża szybkość wykonania

- niski poziom hałasu w czasie robót

- wykonywanie kolumn bez wystąpienia efektu rozluźnienia gruntu

- poprawieni parametrów wytrzymałościowych otaczającego gruntu i podłoża

nośnego

- niskie jednostkowe koszty wykonania w porównaniu do większości pali i innych

i innych metod głębokiego wzmocnienia gruntu

VII. Obciążenia użytkowe i normy

a)	Obciążenia użytkowe:

–	pokoje biurowe i dydaktyczne			–	2,0 kN/m2

–	sale wykładowe					–	3,0 kN/m2

–	komunikacja					–	4,0 kN/m2

–	tarasy						–	2,0 kN/m2

–	pomieszczenia podziemne			            –	3,0 kN/m2

b)	Normy

–	PN-82/B-02001 – Obciążenia stałe.

–	PN-82/B-02003 – Podstawowe obciążenia techniczne i montażowe.

–	PN-80/B-02010 – Obciążenia śniegiem.

–	PN-B-03264/2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

–	PN-90/B-03200 – Konstrukcje stalowe.

–	PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

–	Inne normy związane z wyżej wymienionymi.

–	Aprobaty techniczne wydane przez IBDiM.

VIII.   Wytyczne realizacji

Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” sztuką budowlaną, aktualnymi normami, przestrzegając przepisów BHP i pod nadzorem osoby upoważnionej.

- Materiały budowlane muszą posiadać aprobaty techniczne, znaki bezpieczeństwa oraz spełniać warunki normowe.

- Przy wykonywaniu wykopów i fundamentów należy stosować się do wskazówek       zawartych w dokumentacji geotechnicznej. Dno wykopu  chronić przed rozluźnieniem przez szybkie wykonanie podkładów betonowych i niedopuszczenie do zalania wykopu wodą.

Dolne partie wykopów wykonywać przy użyciu koparek z łyżkami nieuzębionymi z ręcznym wyrównaniem dna. Wilgotny chudy beton zagęszczać płytami wibracyjnymi.

- Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów wykop powinien być odebrany przez uprawnionego geologa.

- Budynek zaprojektowany indywidualnie. Wyjaśnienia, zmiany, uzupełnienia dokumentacji itp. wymagają współpracy z projektantami w ramach nadzoru autorskiego.

Maj 2007

Opracowała:

mgr inż. Jolanta Lewandowska upr. bud. 2377/60; 358/Pw/94

Sprawdzający:

mgr inż. Napoleon Lewandowski upr. bud. 1658/61