PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO

POZNAŃ, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39

TOM VII – PROJEKT DRÓG I UKSZTAŁTOWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOŚCI

I Część opisowa – opis techniczny

II Część graficzna:

- plan sytuacyjno-wysokościowy (czarno-biały)	rys. nr WD 1a

- plan sytuacyjno-wysokościowy (kolorowy)	rys. nr WD 1b

- przekroje podłużne jezdni	rys. nr WD 2

- przekroje poprzeczne jezdni – projektowana 1	rys. nr WD 3

- przekroje poprzeczne jezdni – projektowana 2	rys. nr WD 4

- przekroje terenu	rys. nr WD 5

- przekroje konstrukcyjne nawierzchni	rys. nr WD 6

+ obliczenie objętości robót ziemnych	str. 1 i 2

Opis techniczny

do projektu wykonawczego na budowę dróg i ukształtowania terenu dla budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

- Wstęp.

Tematem opracowania jest budowa dróg wewnętrznych niezbędnych dla właściwej obsługi projektowanego obiektu w zakresie komunikacji kołowej i pieszej.

Projekt wykonano na aktualnej mapie zasadniczej terenu w skali 1:500 i w oparciu o projekt zagospodarowania terenu.

- Zakres opracowania.

Projekt obejmuje następujące rozwiązania drogowe:

- budowę drogi wewnętrznej z wjazdem z ul. Olimpijskiej jako dojazdu do parkingu i zaplecza techniczno – gospodarczego obiektu. Droga biegnie wzdłuż zachodniej granicy terenu i łączy się z istniejącym układem komunikacyjnym w rejonie projektowanego parkingu.

- budowę wydzielonego parkingu dla 34 samochodów osobowych. Parking zlokalizowany między wjazdem na teren z ul. Olimpijskiej a południowym szczytem budynku.

- budowę pieszo – jezdni prowadzącej od istniejącego i projektowanego układu komunikacyjnego do wejścia głównego zlokalizowanego w dolnej kondygnacji budynku.

- budowę chodników jako niezbędnego układu komunikacji pieszej w obrębie projektowanej zabudowy,

- ukształtowanie terenu.

3.    Rozwiązanie sytuacyjno – wysokościowe.

Rozwiązanie sytuacyjne projektowanego układu drogowego oparto na planie zagospodarowania terenu.	Rozwiązanie wysokościowe jezdni i chodników dostosowano do rzędnych wynikających z rozwiązań architektonicznych budynku i otoczenia oraz do rzędnych istniejącego terenu z uwzględnieniem wymogów branży wod. – kan..

- Konstrukcja nawierzchni.

Rozwiązania konstrukcyjne projektowanych jezdni i chodników przyjęto na podstawie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i warunków technicznych dróg publicznych zawartych w „PRAWO BUDOWLANE” t. 2 zał. Nr 5 „Projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg”. Rodzaje nawierzchni uzgodniono z głównym projektantem obiektu.

- Jezdnie, parkingi, pieszo – jezdnia.

Nawierzchnia z kostki betonowej o wym. 10 x 10 x 8 cm z posypką granitową w warstwie wierzchniej ułożona na podsypce piaskowo cementowej grub. 3 cm i podbudowie z tłucznia kamiennego grub. 15 cm. Miejsca parkingowe wyznaczone kostką j.w. z posypką bazaltową (ciemna). Pod nawierzchnią przewidziano warstwę filtracyjną z piasku gruboziarnistego grub. 20 cm.

- Chodniki.

Nawierzchnia z płyt betonowych o wym. 35 x 35 x 5 cm z posypką granitową w warstwie wierzchniej podsypce piaskowo – cementowej lub z kostki betonowej o wym. 10 x 10 x 6 z posypką granitową j.w. ułożonej na podsypce piaskowo – cementowej j.w.

Pod chodnikami przewidziano warstwę filtracyjną z piasku gruboziarnistego grub 10 cm.

Istniejący chodnik asfaltowy biegnący w kierunku projektowanej kładki należy po wykonaniu kładki dostosować wysokościowo do projektowanego poziomu 89,10 m. n.p.m.

- Tartan.

Nawierzchnia tartanowa nałożona natryskowo na 2 cm warstwie conipuru E.T.

Podbudowa nawierzchni z tłucznia kamiennego grub. 13 cm zaklinowana na gładko wykonana na warstwie odsączającej z gruboziarnistego piasku grub. 15 cm.

- Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni jezdni i chodników przewidziano za pomocą ulicznych wpustów ściekowych i ścieków liniowych typu ACO jak pokazano na planie sytuacyjno – wysokościowym dróg.

- Ukształtowanie terenu.

Teren ukształtowano w nawiązaniu do projektu wysokościowego dróg i rozwiązania architektonicznego otoczenia projektowanego obiektu.

Roboty ziemne wyliczono na podstawie wykonanych przekroi poprzecznych dróg i przekroi ukształtowania terenu.

Wszystkie wykopy i przekopy instalacyjne należy zasypywać średnioziarnistym piaskiem i zagęszczać warstwami do wskaźnika zagęszczenia=1,0.

5.   Przedmiar

- jezdnie kołowe z parkingiem	2 471,0 m2

- pieszo-jezdnia (zjazd na poziom dolny i dojazd do boisk kortowych)	1 139,0 m2

- chodniki:

- dojście do wejścia na poziom górny	  403,0 m2

- dojście do parkingu	  235,0 m2

- nawierzchnia tartanowa	  342,0 m2

- chodnik asfaltowy do przebudowy po wykonaniu kładki	    90,0 m2

- krawężniki uliczne betonowe 15x30	  161,0 m

- krawężniki betonowe 10x25	    90,0 m

- obrzeża 8x20	  425,0 m

- roboty ziemne do ukształtowania terenu

- jezdnie (bez korytowania) - wykopy: 	2 621,0 m3

- teren:

- wykopy	1 071,0 m3

- nasypy	   143,0 m3