### PROJEKTANT:

Biuro

60 446 POZNAŃ

Tel./fax: (0-61) 840 30 28

Kom: 0-605 29 42 33

e-mail: babst@udp.pl

PROJEKT NASADZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH

###### NA  TERENIE DZIAŁKI, Ark. 8, Obręb Wilda

POŁOŻONEJ W POZNANIU

PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39

ul. Królowej Jadwigi27/39

w związku ze złożonym wnioskiem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu  ul. Królowej Jadwigi 27/39, sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na ich terenie Arkusz 8, Obręb Wilda, będącej własnością Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego.

AUTOR(rzy):

mgr inż. Magdalena Lisiak, arch. krajobrazu

## Poznań, październik 2009

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Inwestor:

2. Nazwa i adres obiektu:

3. Założenia programowo-przestrzenne. Koncepcja zagospodarowania terenu

3.1. Projektowana zieleń na terenie działki – dobór gatunków

4. Projekt wykonawczy szaty roślinnej

4.1. Uwagi ogólne

4.2. Standaryzacja materiału roślinnego na potrzeby projektu

4.3. Przygotowanie terenu, roboty ziemne, uprawa gleby

4.3.1. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci

4.3.2. Wymiana gruntu, dowóz ziemi urodzajnej (gleby próchnicznej)

4.3.3. Mikro niwelacja terenu, modelowanie terenu

4.3.4. Uprawa mechaniczna i ręczna powierzchni terenu przeznaczonego pod

nasadzenia

4.4. Sadzenie materiału roślinnego na gruncie rodzimym z zaprawianiem dołów

4.4.1. Sadzenie drzew liściastych i iglastych

4.4.2. Sadzenie krzewów liściastych

5. Pielęgnacja powykonawcza w pierwszym roku po posadzeniu (Wykonawca)

5.1. Uwagi ogólne

5.2. Pielęgnacja drzew liściastych

5.3. Pielęgnacja krzewów liściastych

5.4. Pielęgnacja powykonawcza drzew i krzewów liściastych w następnych 24        miesiącach po posadzeniu (Inwestor)

6. Zestawienia

6.1. Wykaz rysunków

6.2. Wykaz materiału roślinnego

7. Uwagi końcowe

Podstawa opracowania:

- Zlecenie: wnioskiem Akademia Wychowania Fizycznego Poznań ul. ul. Królowej Jadwigi 27/39 na wykonanie Projektu Nasadzeń Rekompensujących;

- Mapa aktualizowana do celów projektowych w skali 1:500 ( rys.1)

1. Inwestor

Firma: Akademii Wychowania Fizycznego Poznań ul. Królowej Jadwigi 27/39 .

2. Nazwa i adres obiektu

Nieruchomość położonej w Poznaniu przy ulicy Królowej Jadwigi 27/39

3. Założenia programowo- przestrzenne. Koncepcja zagospodarowania terenu

Dla otoczenia Budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu został opracowany w roku 2007 PROJEKT: - PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY, Branża: Architektura i zagospodarowanie zielenią, Temat: Projekt nasadzeń rekompensujących i drzew do przesadzenia.

Na opracowywanym terenie występują liczne drzewa i krzewy, które  zostaną wycięte, gdyż kolidują z projektowana inwestycją, a w miejsce ich zostaną posadzone nowe na potrzeby nowej kompozycji zieleni.

Generalnie, kompozycja przestrzenna zieleni tego obiektu i terenu przy ul. Królowej Jadwigi oparta została na kilku zasadniczych założeniach:

- stworzenie ładnej kompozycji przestrzennej

- wzbogacenie szaty roślinnej tego terenu Poznania

Zaprojektowane gatunki drzew i krzewów charakteryzują się wysokimi walorami dekoracyjnymi. Właściwie posadzone i pielęgnowane będą odporne na trudne warunki wzrostu i ewentualne dewastacje.

Wpisują się one harmonijnie w projektowaną inwestycję.

Istotnym elementem wpływającym na dobór, układ i kompozycję projektowanej zieleni były także stosunkowo niewielkie koszty późniejszej eksploatacji i pielęgnacji, dostępność na rynku wybranych gatunków drzew i krzewów o odpowiednich parametrach, a także ich znaczna wytrzymałość i trwałość w trudnych warunkach wzrostu.

Na układ kompozycji miała znaczny wpływ skala realizowanego - kompleksu otoczenia obiektu i istniejącej już zieleni.

3.1. Projektowana zieleń na terenie ... – dobór gatunków

Projektowana zieleń składa się z nasadzeń drzew liściastych posadzonych w szpalerze. Projektowane gatunki charakteryzują się stosunkowo niewielkimi wymaganiami w stosunku do gleby oraz wysokimi walorami estetycznymi, Istotnymi dla charakteru obiektu są drzewa i krzewy z efektownymi liśćmi i owocami, intensywnie kwitnące i pachnące krzewy. Większość zaprojektowanych gatunków pochodzi z naszej strefy klimatycznej. Proponowane gatunki charakteryzują się zarówno stosunkowo wąskimi/małymi i regularnymi koronami (Picea omorica, Prunus cerasifera ‘Umbraculifera’, ) ze względu na to , co pomoże utrzymać kontrolowaną ,,architektoniczną" formę całego zespołu.

Projektowana zieleń pokrywa się z zasadniczymi założeniami „Projektu’’

Ogółem powierzchnia nasadzeń krzewów, przy przeciętnej rozstawie (więźbie) sadzenia 0,50 x 0,50 m, wynosi ok.204 m2. Przy doborze gatunków dla tych nasadzeń wzięto pod uwagę przede wszystkim ich odporność na trudne warunki wzrostu i rozwoju, tj.: zwiększone zasolenie i zanieczyszczenie gleby, podwyższoną transpirację .

Ze względu na wysokie walory dekoracyjne w projekcie nasadzeń rekompensujących preferowano gatunki liściaste (bardziej odporne na warunki miejskie ).

Zaprojektowane drzewa i krzewy zostały oznaczone na planie nasadzeń.

4. Projekt wykonawczy szaty roślinnej

4.1. Uwagi ogólne

Wykonawca nasadzeń zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem zlecenia (kontraktu) z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej wiedzy zawodowej, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa terenów zieleni.

Wskazanym jest, aby wszystkie prace związane z zakładaniem zieleni przy ul. Królowej Jadwigi prowadzić po zakończeniu prac budowlanych i drogowych przewidzianych w „Projekcie Budowlanym ..”.

Prace realizacyjne powinny być wykonywane przez specjalistyczną firmę ogrodniczą posiadającą odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót.

4.2. Standaryzacja materiału roślinnego na potrzeby projektu

Materiał roślinny użyty do nasadzeń rekompensacyjnych powinien odpowiadać wymiarom/normom określonym w prawomocnej decyzji Urząd Miasta Poznania wydz. Ochrony Środowiska, w odpowiednich ilościach – patrz tabela ....

Ponadto materiał roślinny zakupiony przez Inwestora/wykonawcę powinien posiadać odpowiednie cechy jakościowe i zdrowotne. Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym, odpowiednim dla wielkości i odmiany.

Rośliny kopane z odkrytymi korzeniami powinny być przynajmniej dwukrotnie przesadzane w cyklu produkcyjnym z dobrze wykształconym systemem korzeniowym. Korzenie muszą być zabezpieczone przed wyschnięciem i przemrożeniem od momentu wykopania roślin w szkółce do czasu sadzenia.

Roślinny z uprawy kontenerowej powinny posiadać dobrze wykształcony system korzeniowy i prawidłowo rozwinięta część nadziemną i rosnąć przynajmniej jeden pełny sezon wegetacyjny w kontenerach o pojemności dostosowanej do wielkości rośliny.

Tabela 1

| Roślina | Opis | Ilości zamienników |
| --- | --- | --- |
| Drzewa liściaste | Drzewa duże dobrze rozrośnięte, o symetrycznie równomiernie wykształconej koronie, średnica korony odpowiednia dla danego gatunku; obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie mniejszy niż 21 cm. Dobrze wykształcony pokrój z wyraźnym przewodnikiem. | 1 szt za 1 usuwane drzewo i każdy pień |
| Drzewa iglaste i formy kolumnowe drzew liściastych | Drzewa minimum wysokie na 1,80 m, o symetrycznie równomiernie wykształconej koronie, średnica korony odpowiednia dla danego gatunku; | 1 szt za 1 usuwane drzewo i każdy pień |
| Krzewy | Krzewy kopane lub z uprawy kontenerowanej z dobrze wykształconym systemem korzeniowym, uprawiane w szkółce minimum 3 lata, wysokość i struktura części nadziemnej w zależności od gatunku, jednak o wysokości i średnicy nie mniejszych niż 50 cm. | 2 szt. za 1 m2 usuwanych krzewów |

Ze względu na praktycznie nieograniczony termin sadzenia oraz większą gwarancję przyjęcia roślin, wskazane jest sadzenie roślin (proponuje się w szczególnie trudnych warunkach glebowych) sadzenie roślin z uprawy kontenerowej.

4.3. Przygotowanie terenu, roboty ziemne, uprawa gleby

4.3.1. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci

Obszary przeznaczone pod nasadzenia drzew i krzewów powinny być wolne od resztek pobudowlanych, gruzu oraz innych zanieczyszczeń. Z powierzchni należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się w warstwie gleby urodzajnej. Zanieczyszczenia wstępnie gromadzone w pryzmy należy wywieźć poza teren działki na wysypisko (zwałkę).

4.3.2. Wymiana gruntu, dowóz gleby urodzajnej (ziemi próchnicznej)

Na terenach przeznaczonych pod obsadzenia przewidziano dowóz gleby urodzajnej dla potrzeb zaprawiania dołów pod sadzone drzewa i krzewy. Jeżeli w trakcie sadzenia zostanie stwierdzone, że głębsze warstwy gleby zostały podczas wykonywania prac budowlanych zanieczyszczone np. chemicznie, należy uwzględnić również miejscową wymianę gleby na głębokość, do jakiej sadzone będą rośliny (50 – 70 cm).

4.3.3. Mikro niwelacja terenu, modelowanie terenu

Przed przystąpieniem do uprawy gleby, obszary przeznaczone pod nasadzenia należy zniwelować w taki sposób, aby ich powierzchnia łączyła jednolitą płaszczyzną zaprojektowane poziomy sąsiadujących nawierzchni utwardzonych (płyty, ciągi komunikacyjne i place). Poziom terenu powinien być obniżony w stosunku do rzędnych projektowanych dróg i chodników o ok. 5 cm.

4.3.4. Uprawa mechaniczna i ręczna powierzchni przeznaczonych pod nasadzenia

Warstwa powierzchniowa gleby na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna być uprawiona na głębokość 20-30 cm, przy użyciu kultywatora lub glebogryzarki a następnie wyrównana broną – dotyczy wyłącznie większych całkowitych powierzchni gdzie możliwe jest wprowadzenie sprzętu mechanicznego.

Ze względu na specyfikę terenu przeznaczonego pod nasadzenia drzew i krzewów (zieleń towarzysząca obiektom sportowym, ciągom komunikacyjnym itp.), znaczne rozdrobnienie powierzchniowe, przy ogrodzeniach, itp., wszelkie prace związane z uprawą gleby i przygotowaniem dołów do sadzenia należy wykonać ręcznie.

Przed uprawą wskazane jest zastosowanie na wierzchniej warstwie gruntu w miejscach występowania uciążliwych chwastów trwałych jednego ze skutecznych preparatów herbicydowych, w ilościach i terminie przewidzianym instrukcją producenta.

4.4. Sadzenie materiału roślinnego na gruncie rodzimym

Termin sadzenia: drzewa i krzewy liściaste kopane sadzimy wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji lub jesienią - po utracie liści, natomiast iglaste po zdrewnieniu młodych pędów. Rośliny z uprawy kontenerowej można sądzić przez cały rok. Sadzenie należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. z wyłączeniem dni upalnych, długotrwałych i ulewnych deszczy oraz dni mroźnych.

Rośliny rozmieszcza się w terenie na podstawie rysunków dołączonych do specyfikacji stanowiącej część niniejszego opracowania. Drzewa i krzewy powinny być usytuowane w pozycjach i ilościach wskazanej na odpowiednich rysunkach. Doły pod drzewa i krzewy należy wykonać bezpośrednio przed sadzeniem. Wielkość dołów należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej z zachowaniem marginesu-zapasu rzędu, co najmniej 5-10 cm. Ściany i dno dołów powinny być spulchnione. Ziemia użyta do zaprawy dołów musi posiadać odpowiednią „luźną" strukturę i musi być wolna od zanieczyszczeń. Rośliny należy sadzić na tej samej głębokości, na jakiej rosły w szkółce lub zostały wykopane przy przesadzeniach.

4.4.1. Sadzenie drzew liściastych i iglastych

Drzewa liściaste należy sadzić najlepiej w doły o wielkości 1,0 x 1,0 x 0,7 m całkowicie zaprawiane (z całkowitą wymianą istniejącego gruntu na glebę urodzajną w zasięgu systemu korzeniowego drzew), przy czym wielkość dołów należy modyfikować w zależności od użytego do sadzenia materiału roślinnego. Bryłę korzeniowa należy ustabilizować z zagęszczeniem na mokro, a pień umocować do palików drewnianych (po jednym na każde drzewo, przy większych wymiarach drzew 2, a nawet 3 paliki łączone półwałkami) taśmą parcianą. Paliki należy zakopać na głębokość ok. 1 m, przy czym nad powierzchnię gruntu powinny wystawać na wysokość minimum 1,5 m. Dla jeszcze większych drzew stosuje się po 3 odciągi odpowiednio mocowane wiązaniami elastycznymi do pnia drzewa i zakotwione w gruncie. Pnie drzew dużych powinny być owinięte tkaniną jutową.

Natychmiast po posadzeniu, korony drzew liściastych należy odpowiednio zredukować przez cięcia formujące z usunięciem 30, 50 a nawet do 70 % gałęzi z korony drzewa. Drzew iglastych nie przycina się, w zamian za to powinno się je cieniować (szczególnie w dni upalne) i obficie podlewać.

W końcowej fazie sadzenia należy tak uformować misę wokół drzewa, aby zabieg ten ułatwiał gromadzenie wody przy roślinach, oraz zwiększał efektywność podlewania. Po zakończeniu sadzenia drzewa i krzewy obficie podlać (minimum 25 l na 1 drzewo).

4.4.2. Sadzenie krzewów liściastych i wykonanie warstw ściółkujących

W zależności od kategorii krzewów przyjęto następujące wielkości dołów:

• dla krzewów niskich: 0,3 x 0,3 m

• dla krzewów średnich i wysokich: 0,5 x 0,5 m (pozostałych w projekcie)

Rozstawy krzewów usytuowanych w grupach/skupinach przyjęto w zależności od kategorii wielkości oraz ze względu na uzyskanie optymalnego efektu kompozycyjnego.

Zaprawę dołów należy wykonać podobnie jak przy sadzeniu drzew - do całkowitej objętości dołu. Po posadzeniu krzewy obficie podlać.

Wskazane jest wykonanie ściółkowania powierzchni gleby wokół posadzonych krzewów, przynajmniej we wskazanych miejscach. Do ściółkowania należy użyć dobrze przekompostowanej, średnio rozdrobnionej kory z drzew iglastych. Kora powinna być wolna od szkodników, chorób, chwastów. Mniejsze powierzchnie w miejscach reprezentacyjnych, (w pobliżu wejść, powierzchnie wzdłuż ciągów pieszych można pokryć ze względów estetycznych i praktycznych 5 cm warstwa żwiru.

5. Pielęgnacja powykonawcza w pierwszym roku po posadzeniu

5.1. Uwagi ogólne

Pielęgnacja powykonawcza drzew i krzewów będzie prowadzona przez Wykonawcę i na jego koszt przez okres 12 miesięcy od daty dokonania odbioru robot ujętych niniejszym projektem (gwarancja Wykonawcy). Po tym okresie nastąpi ostateczny odbiór robót. Pielęgnacja w następnych 24 miesiącach gwarantująca dobrą kondycję drzew i krzewów (w okresie 3 lat od posadzenia) wykonywana będzie na koszt Inwestora.

5.2. Pielęgnacja drzew liściastych

- odpowiednie przycięcie pędów w koronie drzew (skrócenie pędów ok. 30-70%), wiosną, przed pierwszym sezonem wegetacyjnym;

- kontrola palików, ewentualna wymiana uszkodzonych z regulacją napięcia taśm wiążących;

- korekta mis wokół drzew z usunięciem chwastów;

- systematyczne podlewanie w okresie wegetacyjnym (częstotliwość i ilość wody uzależniona od warunków pogodowych i stopnia uwilgotnienia podłoża);

- w miarę potrzeb zasilanie nawozami NPK, najkorzystniej na przełomie marca i kwietnia w ilościach zgodnych z instrukcją producenta nawozów;

- wymiana egzemplarzy drzew uszkodzonych lub uschniętych zgodnie z technologią sadzenia opisaną wyżej.

5.3. Pielęgnacja krzewów liściastych

- odpowiednie przycięcie nadziemnej części krzewów liściastych (skrócenie pędów jednorocznych o ok. 50-70%), wiosną, przed pierwszym sezonem wegetacyjnym;

- systematyczne podlewanie w okresie wegetacyjnym (częstotliwość i ilość wody uzależniona od warunków pogodowych i stopnia uwilgotnienia podłoża;

- w miarę potrzeb zasilanie nawozami NPK, najkorzystniej na przełomie marca i kwietnia w ilościach zgodnych z instrukcją producenta nawozów;

- uzupełnianie warstwy ściółki z kory drzew iglastych względnie żwiru, ręczne odchwaszczanie powierzchni nasadzeń (minimum 5 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego)

- wymiana egzemplarzy krzewów uszkodzonych lub uschniętych zgodnie z technologią sadzenia opisaną wyżej.

5.4. Pielęgnacja drzew i krzewów liściastych w następnych 24 miesiącach od 	posadzenia

W celu zachowania żywotności i właściwej kondycji posadzonych i przesadzonych drzew i krzewów, prace pielęgnacyjne należy kontynuować minimum przez następne 24 miesiące (łącznie 3 lata od dnia wydania Decyzji).

- kontrola palików, ewentualna wymiana uszkodzonych z regulacją napięcia taśm wiążących;

- korekta mis wokół drzew z usunięciem chwastów;

- systematyczne podlewanie w okresie wegetacyjnym (częstotliwość i ilość wody uzależniona od warunków pogodowych i stopnia uwilgotnienia podłoża;

- w miarę potrzeb zasilanie nawozami NPK, najkorzystniej na przełomie marca i kwietnia w ilościach zgodnych z instrukcją producenta nawozów;

- uzupełnianie warstwy ściółki z kory drzew iglastych względnie żwiru, ręczne odchwaszczanie powierzchni nasadzeń (minimum 5 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego)

- wymiana egzemplarzy krzewów uszkodzonych lub uschniętych zgodnie z technologią sadzenia opisaną wyżej;

- spulchnianie gleby wokół pni drzew i między krzewami wykonywane zwykle w trakcie odchwaszczania;

- płytkie przekopywanie gleby wokół pni drzew i między krzewami (okopywanie) na zimę.

Prace te będą wykonywane na koszt Inwestora.

6. Zestawienia

6.1 Wykaz rysunków

Rys. 1. Projekt nasadzeń rekompensujących skala 1:500

6.2. Wykaz materiału roślinnego

7. Uwagi końcowe

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w momencie projektowania przeszkód w zaplanowanym rozmieszczeniu drzew i krzewów w terenie, dopuszcza się przesunięcia sadzonych roślin w ramach projektowanych skupin i szpalerów roślin. Fakt ten powinien być uzgodniony z autorami projektu i odnotowany w dzienniku budowy lub w protokóle odbioru robót.