###### Jerzy Gurawski Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA

OBIEKT: BUDYNEK DYDAKTYCZNY AKADEMI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań

INWESTOR: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego Ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań

TEMAT: Projekt wykonawczy

BRANŻA: TOM IX – PROJEKT WNĘTRZ TOM X – PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

AUTOR: Generalny Projektant mgr inż. arch. Jerzy Gurawski upr. bud. 77/65 OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Łukasz Janiak, mgr inż. arch. Łukasz Nowak mgr inż. arch. Urszula Kijek mgr inż. arch. Jakub Adamiak mgr inż. arch. Cezary Czemplik mgr inż. arch. Marek Szapiel

DATA: MAJ 2007

NR UMOWY: 903/06 Z DNIA 8.IX.2006

PL 61-606 Poznań, ul.Maciejewskiego 7, identyfikator: 8494881 tel./ fax 821-78-47 BANK : WBK VI 0/Poznań nr 66-1090-1362-0000-0000-3602-0332

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO

POZNAŃ, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39

TOM IX – PROJEKT WNĘTRZ

- OPIS PROJEKTU WNĘTRZ BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO AWF

Wielofunkcyjny obiekt mieszczący:

- sale wykładowe 2x140m2,

- sale seminaryjne 20x25m2

- sale komputerowe,

- sale ćwiczeń poszczególnych wydziałów

- zespół gastronomiczny (dydaktykę połączoną z konsumpcją)

- dziekanaty wraz z obsługą studentów

- sale narad

- sekretariaty

- dwukondygnacyjny zespół administracyjny,

- hole wejściowe

- szatnie,

- przestrzenie rekreacji

We wszystkich pomieszczeniach,  aby spełnić wrażenie spójności i jednorodności przestrzenno architektonicznej wykończenie wnętrz siłą rzeczy musi być podporządkowane idei estetycznej prowadzonej konsekwentnie mimo różnych funkcji, skali pomieszczeń i wymogów użytkowych.

Powyższemu celowi służy dobór materiałów, barw i faktur ujętych w niniejszym opracowaniu wraz z wytycznymi dotyczącymi elementów wyposażenia i sugestiami obejmującymi standard i komfort użytkowania.

Szczególną uwagę należy zwrócić i wykonać z pieczołowitością wejście i hol szatni poziomu – 3,80m, którego posadzka jest przedłużeniem tartanowej bieżni boiska. Równej pieczołowitości i dobrego rzemiosła wymaga wykonanie w obwodzie drewnianych stropów kasetonowych holu i dużych sal wykładowych z zastosowaniem odbijająco-pochłaniających paneli drewnianych.

Prócz elementów projektowanych indywidualnie w schemacie takich  jak lady szatni ,recepcji – katedr  itp., gdzie określono materiał, kolor i fakturę w meblach nabywanych na zasadzie ofertowej, należy bezwzględnie przestrzegać opisanych w projekcie - vide rysunki i zestawienia – sugestii koloru, kształtu i wykończenia, aby otrzymać w sumie jasne i przestrzenne wnętrza odpowiadające za  atmosferę Akademii Wychowania Fizycznego XXI było nie było wieku.

Załączona tabela robót, materiałów i faktur dotyczących wnętrz w niektórych odnośnikach poprzez wskazanie prod. materiałów określa jedynie konieczny standard, a nie producenta, który zostanie wybrany ofertowo.

Standard materiałowy – jakość i trwałość wraz z duża odpornością na ew. uszkodzenia, uderzenia, naciski itp.  musi być  bezwzględnie dochowany i będzie sprawdzony podczas nadzoru autorskiego - obligatoryjnego zgodnie z prawem budowlanym.

Określenie koloru, sposobu ułożenia, rysunku posadzek , sufitów i ścian znajduje się w części rysunkowej bogato wyposażonej w legendę dla poszczególnych kondygnacji ( vide spis rysunków).

Opis wyposażenia ruchomego opracowano w układzie tabelarycznym z określeniem gabarytu , standardu i barwy użytych materiałowi ilości sztuk danego asortymentu.

ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE

A) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

WEWNĘTRZNE

POSADZKI

| PRZYZIEMIE POZIOM – 3,85/- 4,35 - Hol studencki - Sale wykładowe, sale ćwiczeń - Komunikacja - Sanitariaty, szatnie, - Zwierzętarnia, pracownie neurobiologii - Wentylatornie, magazyny, warsztaty | - wylewana posadzka syntetyczna, kolor i faktura zbliżona do tartanu - gr 1,3 cm oraz granitogres + szlichta cementowa (beton B25) zbrojona gr. 4cm, - linoleum typ A - naturalna wykładzina podłogowa utwardzana promieniami UV - 0,5 cm + warstwa wyrównawcza, szlichta cementowa (beton B25) zbrojona gr. 4cm, - granitogres 1,0 cm + szlichta cementowa (beton B25) zbrojona gr. 4cm, - płytki ceramiczne 1,0 cm + szlichta cementowa (beton B25) zbrojona gr. 4cm, - płytki ceramiczne 1,0 cm o zwiększonej odporności na czynniki chemiczne + szlichta cementowa (beton B25) zbrojona gr. 4cm, - posadzka techniczna betonowa utwardzana powierzchniowo grubości 5 cm, |
| --- | --- |
| PARTER POZIOM ±0,00 - Hol główny, recepcja, cafeteria, księgarnia, - Kuchnia, ekspedycja, zmywalnia, - Sala konsumpcyjna, sale ćwiczeń, sale języków, pomieszczenia pracownicze, komunikacja wewnętrzna - Pomieszczenia pracownicze | - granitogres 1,0 cm + szlichta cementowa (beton B25) zbrojona gr. 4cm, - płytki ceramiczne 1,0 cm+ szlichta cementowa (beton B25) zbrojona gr. 4cm, - linoleum typ A - wykładzina podłogowa utwardzana promieniami UV - 0,5 cm + warstwa wyrównawcza, szlichta cementowa (beton B25) zbrojona gr. 4cm, - wykładzina typ A – trwała, flokowana wykładzina podłogowa - gr 0,5 cm + klej + warstwa wyrównawcza, szlichta cementowa (beton B25) zbrojona gr. 4cm, |
| I PIĘTRO POZIOM +3,70 - Pomieszczenia pracownicze, Sale, Koła Naukowe i Profesorskie, Pokoje nauczycielskie - Komunikacja oraz pomieszczenia pracownicze (1/02,1/03,1/04,1/05,1/38,1/39) | - wykładzina typ A – trwała, flokowana wykładzina podłogowa - gr 0,5 cm + klej + warstwa wyrównawcza, szlichta cementowa (beton B25) zbrojona gr. 4cm, - linoleum typ A - wykładzina podłogowa utwardzana promieniami UV - 0,5 cm + warstwa wyrównawcza, szlichta cementowa (beton B25) zbrojona gr. 4cm, |
| II PIĘTRO POZIOM +7,20 - Sale dydaktyczne, Sale informatyczne, Komunikacja | - linoleum typ A - wykładzina podłogowa utwardzana promieniami UV - 0,5 cm + warstwa wyrównawcza, szlichta cementowa (beton B25) zbrojona gr. 4cm, |
| III PIĘTRO POZIOM +10,90 - Pomieszczenia pracownicze - Komunikacja | - wykładzina typ A – trwała, flokowana wykładzina podłogowa - gr 0,5 cm + klej + warstwa wyrównawcza, szlichta cementowa (beton B25) zbrojona gr. 4cm, - linoleum typ A - wykładzina podłogowa utwardzana promieniami UV - 0,5 cm + warstwa wyrównawcza, szlichta cementowa (beton B25) zbrojona gr. 4cm, |
| IV PIETRO POZIOM +14,20 - Pomieszczenia pracownicze | - wykładzina typ A – trwała, flokowana wykładzina podłogowa -gr 0,5 cm + klej + warstwa wyrównawcza, szlichta cementowa (beton B25) zbrojona gr. 4cm, - linoleum typ A - wykładzina podłogowa utwardzana promieniami UV - 0,5 cm + warstwa wyrównawcza, szlichta cementowa (beton B25) zbrojona gr. 4cm, |
| SANITARIATY + POM. PORZADKOWE WSZYSTKICH KONDYGNACJI. | - płytki ceramiczne grubości 1 cm + szlichta cementowa (beton B25) zbrojona gr. 4cm, |
| KLATKI SCHODOWE | - na stropie – płyty konglomeratu kamiennego gr. 3cm + szlichta cementowa (beton B25) zbrojona gr. 4cm - na spocznikach i stopniach - płyty konglomeratu kamiennego na całą szerokość stopni - gr. 3cm |

ŚCIANY – WYKOŃCZENIA, OKŁADZINY

Uwaga: ściany działowe w systemie GK na profilach „100” z wypełnieniem wełną mineralną – wymiary wg rysunków.

| PRZYZIEMIE POZIOM – 3,85/- 4,35 - Hol studencki - Sale wykładowe, - Sale ćwiczeń - Sanitariaty, szatnie, - Zwierzętarnia, pracownie neurobiologii - Komunikacja, wentylatornie, magazyny, warsztaty - Sala pracowni motoryki sportu | - okładzina kamienna – granit szary – analogicznie jak w elewacji przyziemia, - panele akustyczne drewniane, ognioodporne, niepalne, pełne i perforowane tłumiące, na ruszcie drewnianym, podkonstrukcja aluminiowa, wymiary paneli: 120x60cm, perforacja pozioma - akustyczne, okładzinowe panele ścienne wykonane z wełny szklanej, wygłuszające, wykończone materiałem – faktura ,,len grubo-tkany” - płytki ceramiczne, - płytki ceramiczne 1,0 cm o zwiększonej odporności na czynniki chemiczne, - elementy żelbetowe wykończyć szpachlą (masą organicznie wiązaną w formie gotowej pasty o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej) i pomalować farbą poliuretanową, - płyty GK na stykach wyrównać tynkiem gipsowym lub organicznie wiązanym, następnie naklejać techniką na niewidoczny styk flizeliną malarską, legalizować pastą i pomalować farbą poliuretanową, - analogicznie jak dla komunikacji – jedynie inna farba –fotokatalityczna, |
| --- | --- |
| PARTER POZIOM ±0,00 - Hol główny, recepcja, cafeteria, księgarnia, Sala konsumpcyjna, komunikacja - Pomieszczenia pracownicze - Kuchnia, ekspedycja, zmywalnia - Sale ćwiczeń, sale języków | - elementy żelbetowe wykończyć szpachlą (masą organicznie wiązaną w formie gotowej pasty o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej) i pomalować farbą poliuretanową, - płyty GK na stykach wyrównać tynkiem gipsowym lub organicznie wiązanym, następnie naklejać techniką na niewidoczny styk flizeliną malarską, legalizować pastą i pomalować farbą poliuretanową, - analogicznie jak wyżej – jedynie inna farba – lateksowa, - płytki ceramiczne, - akustyczne, okładzinowe panele ścienne wykonane z wełny szklanej, wygłuszające, wykończone materiałem – faktura ,,len grubo-tkany” |
| I PIĘTRO POZIOM +3,70 -Sale, Koła Naukowe i Profesorskie, Pokoje nauczycielskie - Pomieszczenia pracownicze | - elementy żelbetowe wykończyć szpachlą (masą organicznie wiązaną w formie gotowej pasty o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej) i pomalować farbą poliuretanową, - płyty GK na stykach wyrównać tynkiem gipsowym lub organicznie wiązanym, następnie naklejać techniką na niewidoczny styk flizeliną malarską, legalizować pastą i pomalować farbą poliuretanową, - analogicznie jak wyżej – jedynie inna farba – lateksowa, |
| II PIĘTRO POZIOM +7,20 - Sale dydaktyczne | - płyty G-K akustyczne, pomalowane farbą poliuretanową, + akustyczne, okładzinowe panele ścienne wykonane z wełny szklanej, wygłuszające, wykończone materiałem – faktura ,,len grubo-tkany”, |
| III i IV PIĘTRO POZIOM +10,90 i +14,20 - Pomieszczenia pracownicze | - elementy żelbetowe wykończyć szpachlą (masą organicznie wiązaną w formie gotowej pasty o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej) i pomalować farbą lateksową, - płyty GK na stykać wyrównać tynkiem gipsowym lub organicznie wiązanym, następnie naklejać techniką na niewidoczny styk flizeliną malarską, legalizować pastą i pomalować farbą lateksową, |
| SANITARIATY + POM. PORZADKOWE WSZYSTKICH KONDYGNACJI. | - płytki ceramiczne 1 cm, - Ścianki działowe kabin ustępowych – systemowe, |
| KOMUNIKACJA WSZYSTKICH KONDYGNACJI. KLATKI SCHODOWE | - elementy żelbetowe wykończyć szpachlą (masą organicznie wiązaną w formie gotowej pasty o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej) i pomalować farbą poliuretanową, - płyty GK na stykach wyrównać tynkiem gipsowym lub organicznie wiązanym, następnie naklejać techniką na niewidoczny styk flizeliną malarską, legalizować pastą i pomalować farbą poliuretanową, |

SUFITY I STROPY PODWIESZONE

| POZ - 4,30 - SALE WYKŁADOWE | - Sufit kasetonowy o rozstawie 155 cm, głębokości zmiennej, oparty o ruszt w konstrukcji aluminiowej i obłodze z paneli akustycznych drewnianych, ognioodpornych, niepalnych z wypełnieniem z akustycznych paneli wygłuszających, wykonanych z wełny szklanej, wykończonych materiałem – faktura ,,len grubo-tkany”, - obwodowo – sufit podwieszany akustyczny, demontowalny, o konstrukcji nośnej częściowo ukrytej, wymiary 1200x1200mm, |
| --- | --- |
| POZ -4,30 - HOL STUDENCKI | - Analogicznie jak wyżej, jedynie wypełnienie inne - płytami GK |
| POZ 0,00 – HOL GŁÓWNY | - Sufity podwieszane kartonowo – gipsowe na stelażu aluminiowym o zmiennej wysokości - malowane farbą poliuretanową, + sufit podwieszony modułowy akustyczny 160x60 cm typu C, Wykonany z wełny szklanej z częściowo zamaskowaną konstrukcją |
| POZ -3,85 – SALA ĆW. ZAKŁ. PEDAGOGIKI POZ +3,70 – POKOJE NAUCZYCIELSKIE - SEKRETARIATY, - POKÓJE DZIEKANÓW, - SALA RADY WYDZIAŁU, - KLUB PROFESORSKI, POZ +7,20 – SALE INFORMATYCZNE, POZ +10,90 – KORYTARZ, POZ +14,20 – KORYTARZ, | - TYP A - sufit podwieszany akustyczny, o niewidocznej konstrukcji nośnej z możliwością demontażu pojedynczych płyt, wymiary 1200x1200mm, |
| POZ +10,90 – KORYTARZ, POZ +14,20 – KORYTARZ, | - TYP B - sufit podwieszany akustyczny, o niewidocznej konstrukcji nośnej z możliwością demontażu pojedynczych płyt, wymiary 2000x600mm, |
| POZ -3,85 – KORYTARZ POZ +3,70 – KORYTARZ POZ +7,20 – KORYTARZ - SALE SEMINARYJNE | - TYP C - sufit podwieszany akustyczny, o niewidocznej konstrukcji nośnej z możliwością demontażu pojedynczych płyt, wymiary 1600x600mm, |
| POZ -3,85 – POM. PRACOWNICZE - SALE JĘZYKÓW OBCYCH POZ 0,00 – KSIĘGARNIA, CAFETERIA - SALA KONSUMPCYJNA, - KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA, - SALE ĆWICZEŃ, POZ +3,70 – POM. PRACOWNICZE, | - TYP D - sufit podwieszany akustyczny, o niewidocznej konstrukcji nośnej z możliwością demontażu pojedynczych płyt, wymiary 600x600mm, |
| POZ -3,85 – PRACOWNIE NEUROBIOLOGII - ZWIERZĘTARNIA - SANITARIATY, SZATNIE POZ 0,00 – KUCHNIA, EKSPEDYCJA, - ZMYWALNIA | - TYP F - sufit podwieszany akustyczny o podwyższonych wymaganiach higienicznych, narażonych na niewielkie zabrudzenia, ale wymagających częstego zmywania na mokro z możliwością demontażu pojedynczych płyt, wymiary 600x600mm, |
| POZ 0,00 - POMIESZCZENIA PRACOWNICZE | - Sufity podwieszane kartonowo – gipsowe na stelażu aluminiowym, malowane farbą lateksową |
| POZ -3,85 – SALA PRAC. MOT. SPORT. - WENTYLATORNIE, MAGAZYNY, - WARSZTATY POZ +10,90 – POM. PRACOWNICZE POZ +14,20 – POM. PRACOWNICZE | - wyrównać tynkiem gipsowym lub organicznie wiązanym i pomalować farbą lateksową, |
| KLATKI SCHODOWE | - Sufity podwieszane kartonowo – gipsowe na stelażu aluminiowym, malowane farbą poliuretanową, |

KOLORYSTYKA

| KOLOR 01: - ściany wewnętrzne - malowane, | - biały krem – RAL 9001 |
| --- | --- |
| KOLOR 02: - ściany wewnętrzne - malowane | - czysty pomarańcz – RAL 2004 |
| KOLOR 03: - ściany wewnętrzne toalet - ceramika | - perłowo-biały – RAL 1013 |
| KOLOR 04: - ściany wewnętrzne - ceramika | - kość słoniowa jasna – RAL 1015 |
| KOLOR 05: - słupy żelbetowe - gładź | - szaro-biały – RAL 9002 |
| KOLOR 06: - posadzka holu głównego – wylewana posadzka syntetyczna | - czysty pomarańcz – RAL 2004 |
| KOLOR 07: - posadzka holu głównego - granitogres | - szary – RAL 7047 |
| KOLOR 08: - posadzka klatek schodowych - konglomerat | - kolor i faktura zbliżone do szarego granitu drobnoziarnistego |
| KOLOR 09: - posadzka ciągów komunikacyjnych – linoleum | - szary beż – RAL 1019 |
| KOLOR 10: - posadzka ciągów komunikacyjnych – linoleum | - kość słoniowa jasna – RAL 1015 |
| KOLOR 11: - posadzka w pokojach pracowniczych - wykładzina | - jasny pomarańcz – RAL 2008 |
| KOLOR 12: - posadzka laboratoriów, części gastronomicznej, toalet – płytki ceramiczne | - beż – RAL 1001 |
| KOLOR 13: - posadzka sportowa | - jasny pomarańcz – RAL 2008 |
| KOLOR 14: - posadzka betonowa | - platynowo-szary – RAL 7036 |
| KOLOR 15: - posadzka ciągów komunikacyjnych – płytki ceramiczne | - kość słoniowa jasna – RAL 1015 |
| KOLOR 16: -posadzka wykładzina | - jasny pomarańcz – RAL 2008 |

MEBLE

| KRZESŁA, FOTELE, SIEDZISKA | - zgodnie z zestawieniami, tapicerowane, o nowoczesnej stylistyce, - kolor tapicerki i konstrukcji dopasowany do kolorystyki wnętrza i materiałów zastosowanych w innych meblach |
| --- | --- |
| STOŁY, BIURKA, ŁAWKI, LADY, SZAFY, REGAŁY | - oparte o system z wykorzystaniem stali i różnego typu płyt drewnianych laminowanych fornirem brzozy i orzechu oraz laminatu aluminiowego, - uchwyty, zamki – w kolorze aluminium matowego - okucia, zawiasy, prowadnice – wysokiej jakości i trwałości |

WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE

| ZAPLECZE GASTRONOMICZNE, BARY | - vide technologia kuchni |
| --- | --- |
| ZAKŁAD NEUROBIOLOGII | - digestorium (szt. 1) – płyta ze zlewikiem z żywicy epoksydowej, komora robocza pokryta laminatem HPL, kanał wentylacyjny, okno podnoszone z szybami przesuwnymi, oświetlenie komory przez szybę izolującą, w dolnej części szafki wykonane z płyty meblowej z metalowymi uchwytami odpornymi chemicznie, - stoły laboratoryjne wyspowe (szt. 4) – stoły z blatami z płyty wiórowej pokrytej laminatem chemoodpornym, szafki wykonane z płyty meblowej z metalowymi uchwytami odpornymi chemicznie, - stoły laboratoryjne (szt. 9) - stoły z blatami z płyty wiórowej pokrytej laminatem chemoodpornym, szafki wykonane z płyty meblowej z metalowymi uchwytami odpornymi chemicznie, wymiary blatu – 60x150cm - stoły laboratoryjne (szt. 5) - stoły z blatami z płyty wiórowej pokrytej laminatem chemoodpornym, wymiary blatu – 60x150cm - szafy laboratoryjne (szt. 7) - klatki do przetrzymywania zwierząt - koty, myszy (szt. 9) klatki stalowe z otworem na poidło i pokarm, demontowalna podstawa, klatki wyposażone w uchwyt do przenoszenia, |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| TABLICE | - tablice suchościeralne białe, magnetyczne w ramie aluminiowej o wymiarze 300x120cm (tablice podwójne, przesuwne w układzie pionowym - duże sale wykładowe – 2 szt.), 180x120cm (tablice stałe - małe sale – 28 szt.) |
| --- | --- |
| WIESZAKI | - wieszaki obrotowe, przyścienne, konstrukcja z kształtowników metalowych, mocowane do ściany, długość: 230cm (10 szt.) |
| SYSTEM INFORMACJI OBIEKTOWEJ | - główne tablice informacyjne - gabloty zamykane - tablice informacji dla studentów - tabliczki kierunkowe - tabliczki przydrzwiowe - numeracja pomieszczeń |

BIAŁY MONTAŻ

| MISKI USTĘPOWE | - lejowe 6l wiszące, białe, wysokiej jakości, wyposażone w białą deskę sedesową twardą, wym: 38x50 cm wys. 40 cm - mocowanie miski za pomocą systemowego stelaża |
| --- | --- |
| UMYWALKI | - wpuszczane w blat z otworem 48,5x48,5 cm, białe, wysokiej jakości, blat szerokości 50 cm z płyty kompozytowej akrylowo – żywicowej w kolorze ceramiki, |
| PISUARY | - naścienne, białe, dopływ z tyłu, odpływ poziomy, wyposażone w automatyczne radarowe zawory spustowe zasilane z sieci elektrycznej, |
| BRODZIKI + NATRYSKI | - natryski stałe wyposażone w czasowy włącznik wody z regulacją strumienia wody pomiędzy zimną, a ciepła |
| SANITARIATY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | - wyposażone w niezbędne uchwyty stałe i ruchome przy urządzeniach sanitarnych |

- SPIS RYSUNKÓW

| Nr rysunku | Nazwa rysunku | Skala | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT WNĘTRZ |  |  |  |
| WW 1A | Projekt wykończenia wnętrz + posadzki Poz -3,80 | 1:100 |  |
| WW 1B | Sufity Poz -3,80 | 1:100 |  |
| WW 2A | Projekt wykończenia wnętrz + posadzki Poz 0,00 | 1:100 |  |
| WW 2B | Sufity Poz 0,00 | 1:100 |  |
| WW 3A | Projekt wykończenia wnętrz + posadzki Poz +3,70 | 1:100 |  |
| WW 3B | Sufity Poz +3,70 | 1:100 |  |
| WW 4A | Projekt wykończenia wnętrz + posadzki Poz +7,20 | 1:100 |  |
| WW 4B | Sufity Poz +7,20 | 1:100 |  |
| WW 5A | Projekt wykończenia wnętrz Poz +10,90 | 1:100 |  |
| WW 5B | Sufity Poz +10,90 | 1:100 |  |
| WW 6A | Projekt wykończenia wnętrz Poz +14,20 | 1:100 |  |
| WW 6B | Sufity Poz +14,20 | 1:100 |  |
| WW 7A WW 7B WW 7C | Zestawienie wyposażenia – krzesła, fotele Zestawienie wyposażenia – stoły, biurka, lady Zestawienie wyposażenia – szafy, regały |  |  |
| WW8 | Sale wykładowe – kłady ścian | 1:50 |  |
| WW9 | Sale dydaktyczne – kłady ścian | 1:50 |  |
| WW10 | Hol główny – kłady ścian | 1:50 |  |
| WW11 | Hol studencki – kłady ścian | 1:50 |  |

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO

POZNAŃ, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39

TOM X – PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

OPIS ELEMENTÓW „MAŁEJ ARCHITEKTURY”

mieszczącej się w obszarze zagospodarowania

budynku dydaktyczno – administracyjnego AWF Poznań.

Niniejszym opracowaniu objęto

- Kładkę pieszą nad połączeniem płyty stadionu z wejściami do budynku – komplet architektura , detal,  konstrukcja,

- Mury oporowe opisane i oznaczone na zagospodarowaniu,

- Balustrady ochronne zewnętrzne,

- Ławy – obudowę kwietników ciągu głównego.

Wszystkie te elementy posiadają dokładny opis wykonania i użytych materiałów na załączonych w/g spisu rysunkach.

SPIS RYSUNKÓW

| Nr rysunku | Nazwa rysunku | Skala | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| MAŁA ARCHITEKTURA |  |  |  |
| WM1 | Kładka piesza - rzut, przekrój i elewacje | 1:50 |  |
| WM2 | Siedziska + donice, kwietniki – ciąg rekreacji wschodni | 1:50 |  |
| WM3A WM3B | Mury oporowe | 1:50 |  |
| WM4 | Zestawienie balustrad zewnętrznych | 1:50 |  |
| WM5 | Zestawienie stojaków na rowery | 1:50 |  |
| WM6 | Śmietniki - zestawienia | 1:25 |  |