ST 02.04.00

Nr Wspólnego Słownika Zamówień        (CPV) 45 23 31 20-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO AWF PRZY ULICY KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

# 1.WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są wymagania dotyczące  wykonania
i odbioru robót w zakresie budowy dróg, chodników i placów parkingowych.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Dla wykonania wskazanych rozwiązań komunikacyjnych wymagane są następujące zakresy robót:

- włączenie projektowanej drogi dojazdowej do istniejącej sieci ulic miejskich,

- wykonanie wewnętrznych dróg i parkingów z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie chodników z:

- nawierzchnią z betonowej kostki brukowej,

- nawierzchnią tartanową,

- odtworzenie chodnika z nawierzchnią bitumiczną,

# 2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00.01.00
Wymagania ogólne - pkt. 2.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

Wskazane rozwiązania komunikacyjne należy wykonać przy użyciu materiałów:

droga dojazdowa do istniejącej sieci ulic miejskich:

kostka betonowa 10x10x8 cm

piasek, kruszywo, cement,

krawężnik betonowy najazdowy 15x30 cm, krawężnik betonowy 10x25

obrzeże betonowe 20x8cm, beton B-7,5

drogi i parkingi z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej:

kostka betonowa 10x10x8 cm

piasek, kruszywo, cement,

krawężnik betonowy najazdowy 15x30 cm, krawężnik betonowy 10x25

obrzeże betonowe 20x8cm, beton B-7,5

chodniki z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej:

Kostka brukowa betonowa grub. 8 cm z posypką granitową,

piasek, kruszywo, cement,

obrzeże betonowe 20x8cm, beton B-7,5

chodniki z nawierzchnią tartanową:

Nawierzchnia tartanowa grubości 2-3cm,

piasek, kruszywo, cement,

obrzeże betonowe 20x8cm, beton B-7,5

chodniki z nawierzchnią bitumiczną:

chodnik asfaltowo-grysowo-żwirowy grub 3 cm,

piasek, kruszywo, cement,

obrzeże betonowe 20x8cm, beton B-7,5

Kostka betonowa musi posiadać atest producenta oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym. Jej wygląd zewnętrzny bez rys, pęknięć, plam i ubytków o strukturze
zwartej. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a jej krawędzie równe i proste.
Wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 80 mm. Tolerancje wymiarowe
dla kostki betonowej wynoszą: na długości ± 3 mm, na szerokości ±3 mm, na grubości ± 3 mm.
Obrzeża muszą posiadać atest producenta oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym. Piasek powinien spełniać warunki wyznaczone polskimi normami
PN-8-06712. Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-19701.

3.    SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 3.

3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu

Przy mechanicznym wykonaniu warstw podbudowy Wykonawca powinien dysponować
spycharką, zagęszczarką wibracyjną, walcem wibracyjnym. Roboty dotyczące układania kostki
i obrzeży będą wykonywane ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 4.

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu

Kostka, obrzeża i pozostałe materiały - przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu.
Transport i składowanie kostki musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed
możliwością uszkodzenia, to jest w paletach transportowych producenta. Palety należy ustawiać
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania się podczas transportu.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 5.

5.2. Szczególne zasady wykonania robót

Zakres wykonywanych robót przy układaniu kostki dotyczy:

- wytyczenia powierzchni przeznaczonej do ułożenia kostki przez służbę geodezyjną,

- wykonania podbudowy (zasadniczej i pomocniczej),

- ułożenie wpustów ulicznych z syfonami wraz z podłączeniem ich do kanalizacji

- wykonania podsypki piaskowej i jej zagęszczenia,

- ułożenia kostki.

Kostkę należy ułożyć na podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami
wynosiły 2-3 mm. Kostkę należy układać ok, 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż
w trakcie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy
wypełnić piaskiem a następnie zamieść powierzchnię przy użyciu szczotek ręcznych i przystąpić
do ubijania chodnika. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni
należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Powierzchnia
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytku.

Zakres wykonywanych robót przy wykonywaniu obrzeży dotyczy:

- wytyczenia linii obrzeży przez służbę geodezyjną,

- wykonania podsypki piaskowej i jej zagęszczenia,

- ułożenia obrzeży,

- wypełnienia szczelin pomiędzy krawężnikami zaprawą cementowo - piaskową (1:2).
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na
pełną głębokość. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem,
żwirem lub miejscowym gruntem starannie ubitym. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym
uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie
o jednakowej grubości, takiej, aby ostateczna jej grubość była równa grubości projektowanej.
Każda warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy
może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas
zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej. Mieszanka kruszywa powinna być
rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby ostateczna jej grubość była równa grubości projektowanej. Każda warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie
budowy następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy,

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 6.

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości

Użyta kostka betonowa oraz obrzeża muszą posiadać atest producenta oraz świadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym. Zakres kontroli powinien obejmować
sprawdzenie:

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- prawidłowości wykonania powierzchni poszczególnych nawierzchni, ich obrzeży oraz wielkości spadków, ułożenia wpustów ulicznych.

Kontrola jakości robót prowadzona być powinna przez pomiar geodezyjny i przez oględziny.
Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

- pomierzenie szerokości spoin,

- sprawdzenie prawidłowości ubijania,

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

- sprawdzenie, czy zachowany został przyjęty deseń i kolor nawierzchni,

- sprawdzenie profilu podłużnego - dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety w punktach jej załamania nie mogą przekraczać +/- 3 cm,

- sprawdzenie przekroju porzecznego - dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ±3 cm.

Kontrola jakości materiałów dokonywana powinna być poprzez sprawdzenie atestów i wyników
pomiarów laboratoryjnych.

7.    OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt, 7.

7.2. Szczególne zasady obmiaru

Podstawą płatności jest ilość m2 ułożonej nawierzchni, w przypadku natomiast obrzeża ilość metrów bieżących wykonanych i odebranych robót. Wielkości obmiarowe wskazanych robót ustala się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.    ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 8.

8.2. Szczególne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt, 6 dały pozytywne wyniki.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 9.

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania robót drogowych obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, dostarczenie oraz wbudowanie materiałów drogowych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

Uwzględniono następujące przepisy:

- normy:

PN-B-06250 Beton zwykły.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.

PN-B-l1113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-32250 Materiały budowlane woda do betonów i zapraw.
PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

- inne:

BN-6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni (...).
Zalecenia IBDiM Udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.